江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院快递点装修改造项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年7月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院快递点装修改造项目项目，预算4.9万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照包含住宅室内装潢装饰、建筑工程等与本项目相关资质。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | 1.地面清扫干净，用40mm厚425型号水泥黄沙地面找平； 2.铺贴800*800mm耐磨防滑抛光砖，施工前提供样品； 3.白水泥填缝。 | 120 | 平方米 |
| 2 | 吊顶天棚 | 天棚采用厚0.65mm大小600X600mm铝扣板，A8钢筋吊杆，双向吊点，中距不大于1200mm；主龙骨选用C38轻钢龙骨，间距不大于1200mm；次龙骨（专用轻钢龙骨）中距600mm；新增600*600mm条形灯10盏，自行布线改造电路。 | 120 | 平方米 |
| 3 | 防盗门 | 1.材质与厚度：镀锌钢板，门框厚度1.5mm以上，门扇厚度2mm以上，采用防水防止紫外线涂层；2.开启方式：对开门； 3.五金及配件：把手、锁体、门锁等五金均为品牌 。 | 3.9 | 平方米 |
| 4 | 砌墙 | 1.拆除西侧两扇门，用使用质量优良的标准红色无孔砖把门洞砌实，勾筑砌筑缝与原墙面一致，再用水泥砂浆里外抹平砌好的墙面；2.砌筑的墙体周边用土方回填作为挡土墙，土方须压实、夯实后回填至与周边一致。 | 7 | 平方米 |
|  | 垃圾清运 | 1.拆除原有水泥路面，自行清运混凝土垃圾，拆除下挖深距离周边水泥路面30厘米；2.挖除一棵大树树根；3.清运所有项目垃圾 | 1 | 项 |
| 5 | 混凝土地面 | 路面下挖30cm，土地夯实平整，5cm厚碎石垫层，25cm厚C30混凝土路面与主路面平齐（3米宽路面） | 114 | 平方米 |
| 6 | 树池 | 半径50cm的花池，周边用彩砖竖立围成圆形 | 3 | 个 |
| 7 | 电路改造 | 1、安装配一个电箱，内部放置电表、漏保、空气开关等相关配件；2.铺地砖前放置25mm穿线管30米长，2.5平方国标三芯线15米，6平方国标五芯线15米。 | 1 | 项 |
| 8 | 墙面粉刷 | 外墙面：1.清理墙面，去除灰尘和污渍，修补裂缝和不平整处，确保墙面干净整洁；2.根据需要调配好米黄色涂料，涂刷一层底漆，底漆干燥后，开始涂刷第一遍涂料，保持涂料的均匀性，控制涂料的用量，避免过厚或过薄，然后进行第二遍涂刷。 内墙面：1.清理墙面，去除灰尘和污渍，修补裂缝和不平整处，确保墙面干净整洁；2.涂刷一遍涂料，保持涂料的均匀性，控制涂料的用量，避免过厚或过薄。 | 311 | 平方米 |

2、施工要求：

（1）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）施工完成时间：2024年8月15日前。

（3）本项目涉及的所有装修改造内容免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，工程竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%。

5、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：（响应人须递交正本壹份，副本贰份）

递交截止时间：2024年7月28日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：现场提交或顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院  嵇老师收  15951269039

7、询价开启时间及地点：

时间：2024年7月29日上午10:30；

地点

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2024年7月24日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院快递点装修改造项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院快递点装修改造项目报价单

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | 1.地面清扫干净，用40mm厚425型号水泥黄沙地面找平； 2.铺贴800*800mm耐磨防滑抛光砖，施工前提供样品； 3.白水泥填缝。 | 120 | 平方米 |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 天棚采用厚0.65mm大小600X600mm铝扣板，A8钢筋吊杆，双向吊点，中距不大于1200mm；主龙骨选用C38轻钢龙骨，间距不大于1200mm；次龙骨（专用轻钢龙骨）中距600mm；新增600*600mm条形灯10盏，自行布线改造电路。 | 120 | 平方米 |  |  |
| 3 | 防盗门 | 1.材质与厚度：镀锌钢板，门框厚度1.5mm以上，门扇厚度2mm以上，采用防水防止紫外线涂层；2.开启方式：对开门；3.五金及配件：把手、锁体、门锁等五金均为品牌。 | 3.9 | 平方米 |  |  |
| 4 | 砌墙 | 1.拆除西侧两扇门，用使用质量优良的标准红色无孔砖把门洞砌实，勾筑砌筑缝与原墙面一致，再用水泥砂浆里外抹平砌好的墙面；2.砌筑的墙体周边用土方回填作为挡土墙，土方须压实、夯实后回填至与周边一致。 | 7 | 平方米 |  |  |
|  | 垃圾清运 | 1.拆除原有水泥路面，自行清运混凝土垃圾，拆除下挖深距离周边水泥路面30厘米；2.挖除一棵大树树根；3.清运所有项目垃圾 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 混凝土地面 | 路面下挖30cm，土地夯实平整，5cm厚碎石垫层，25cm厚C30混凝土路面与主路面平齐（3米宽路面） | 114 | 平方米 |  |  |
| 6 | 树池 | 半径50cm的花池，周边用彩砖竖立围成圆形 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 电路改造 | 1、安装配一个电箱，内部放置电表、漏保、空气开关等相关配件；2.铺地砖前放置25mm穿线管30米长，2.5平方国标三芯线15米，6平方国标五芯线15米。 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 墙面粉刷 | 外墙面：1.清理墙面，去除灰尘和污渍，修补裂缝和不平整处，确保墙面干净整洁；2.根据需要调配好米黄色涂料，涂刷一层底漆，底漆干燥后，开始涂刷第一遍涂料，保持涂料的均匀性，控制涂料的用量，避免过厚或过薄，然后进行第二遍涂刷。 内墙面：1.清理墙面，去除灰尘和污渍，修补裂缝和不平整处，确保墙面干净整洁；2.涂刷一遍涂料，保持涂料的均匀性，控制涂料的用量，避免过厚或过薄。 | 311 | 平方米 |  |  |
| 合计 |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含税费、运输费、人工安装费等一切费用。

公司（加盖公章）

联系人：       联系电话：                 年   月   日

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日