江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院S9号和S15号宿舍人脸识别门禁系统安装项目

校内招采文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年7月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院S9号和S15号宿舍人脸识别门禁系统安装项目，预算6.6万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，其营业执照须含建筑智能化工程等与本项目相关范围。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 货物名称及安装要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S9号学生宿舍人脸识别门禁系统 | 桥式摆闸（左闸）：大华DH-ASG4200W | 台 | 3 |
|  |  | 7寸智能门禁一体机(室外)：大华DH-ASI41KH-M | 台 | 4 |
|  |  | 门禁防雨遮阳罩：大华DH-ASF4K-ZY | 个 | 3 |
|  |  | 国产标准闸机支架 | 个 | 2 |
|  |  | 交换机：华三US105 | 个 | 2 |
|  |  | 无线遥控器模块：国标一拖二遥控器 | 套 | 2 |
|  |  | 闸机岛台：铺设3个130*20*20cm混凝土安全岛台，采用国标425水泥配比混凝土浇筑，表面光滑美观，岛台五面安装304不锈钢护套。 | 个 | 3 |
|  |  | 布线：门闸一根电源线及两根弱电从附近配电箱及弱电箱穿20PVC管接入至门闸部位下方,在闸机下方预留两根25空线管内穿钢丝备用（配电箱内需单独配置漏保开关） | 项 | 1 |
| 2 | S9号楼人脸识别通道路面硬化 | 彩色透水砖铺设： 1.位置：医务室南侧37平方米，S7北侧路面31平方。 2.拆除原有损坏地面约50平方米，下挖25cm整平夯实，5cm厚碎石垫层；10cm厚C30混凝土基础，100mm*200mm*50mm透水砖造型铺贴。 3.清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。 | 72 | m2 |
|  |  | 砌井与更换井盖：更换2个带边框铸铁井盖60×60cm，1个100×100cm带边框铸铁井盖，3个直径70cm带边框铸铁井盖，所有井盖下方需用方砖和砂浆砌井，深度根据原有深度一致。 | 6 | 个 |
| 3 | 学生宿舍单元入口地面修复 | 单元门：不锈钢框架内嵌夹胶钢化玻璃，尺寸为2.96m×2.8m；左侧立柱侧面：不锈钢框架内嵌夹胶钢化玻璃尺寸1.07m×2.8m；右侧立柱侧面：不锈钢框架内嵌夹胶钢化玻璃1.07m×2.8m。 边框型材：304不锈钢30mm×15mm，厚度≥1.5mm（整体）；钢化玻璃：符合GB 15763.2-2005标准，3C认证。厚度采用双5MM夹胶钢化玻璃；门尺寸：单扇门宽≥900mm，高度≥2100mm；双扇门总宽≥1500mm。 (具体根据现场实际情况调整)固定方式：采用不锈钢膨胀螺栓（间距≤500mm）或焊接固定（焊接点需做防锈处理）。 防水处理：门框与墙体间填充聚氨酯发泡胶，外侧用耐候密封胶密封。 五金调试：铰链安装后需多次开合测试，确保无卡滞、异响。五金配件：不锈钢铰链、执手需防腐耐磨。五金配件：不锈钢铰链、执手需防腐耐磨。外观无划痕、变形，开关灵活无噪音。密封胶条连续无断裂，排水孔畅通。门窗设计图纸（需采购方确认） | m2 | 14.26 |
|  |  | 闭门器：德国多玛闭门器 | 个 | 2 |
|  |  | 磁力锁：大华280KG磁力门锁 | 个 | 2 |
|  |  | 7寸智能门禁一体机(室外)：大华DH-ASI41KH-M | 台 | 1 |
|  |  | 门禁防雨遮阳罩：大华DH-ASF4K-ZY | 个 | 1 |
|  |  | 布线及辅材自行提供 | 项 | 1 |
| 4 | S15号宿舍入口地砖铺贴 | 15号楼人脸门禁通道地面铺砖，新购18mm厚度大理石砖铺贴，（大理石砖尺寸规格和颜色由校方指定）；垃圾自行处理外运至校外。 | 15 | m2 |

2、安装要求：

（1）在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）供货方根据货物清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的安装方案，并与校方相关工作人员确认后方可现场实施。

（3）货物安装完成时间：2025年8月10日前。

（4）本项目涉及的所有工程内容免费质保三年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、安装要求及技术参数要响应采购文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币叁仟元整（¥: 3000元）履约保证金；货物验收合格后付至合同价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：

（1）报价单（原件加盖公章）；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

①营业执照副本，其营业执照须含建筑智能化工程等与本项目相关范围。；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动

前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（3）法人身份证明和法人身份证；

（4）法人授权委托书、被委托人身份证（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（5）对公账户证明；

注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。

6、响应文件递交：

响应文件接收时间：2025年7月4日8:30至2025年7月9日17:30；逾期不候

递交方式：现场递交或顺丰快递，于2025年7月9日17:30之前送到或寄达，逾期不候；

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  嵇老师收  15951269039

7、开启时间及地点：

时间：2025年7月10日9:00；

地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院双高办308会议室。

三、校内招采评价标准

- 最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。

- 四、定标

- 采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2025年7月4日

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

S9号和S15号宿舍人脸识别门禁系统安装项目

响应文件

（响应人全称加盖公章）

在2025年7月10日前不准启封

附件二：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院S9号和S15号宿舍人脸识别门禁系统安装项目校内招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与校内招采、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

S9号和S15号宿舍人脸识别门禁系统安装项目项目报价单

| 序号 | 项目 内容 | 货物名称及安装要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S9号学生宿舍人脸识别门禁系统 | 桥式摆闸（左闸）：大华DH-ASG4200W | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 7寸智能门禁一体机(室外)：大华DH-ASI41KH-M | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 门禁防雨遮阳罩：大华DH-ASF4K-ZY | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 国产标准闸机支架 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 交换机：华三US105 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 无线遥控器模块：国标一拖二遥控器 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 闸机岛台：铺设3个130*20*20cm混凝土安全岛台，采用国标425水泥配比混凝土浇筑，表面光滑美观，岛台五面安装304不锈钢护套。 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 布线：门闸一根电源线及两根弱电从附近配电箱及弱电箱穿20PVC管接入至门闸部位下方,在闸机下方预留两根25空线管内穿钢丝备用（配电箱内需单独配置漏保开关） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | S9号楼人脸识别通道路面硬化 | 彩色透水砖铺设： 1.位置：医务室南侧37平方米，S7北侧路面31平方。 2.拆除原有损坏地面约50平方米，下挖25cm整平夯实，5cm厚碎石垫层；10cm厚C30混凝土基础，100mm*200mm*50mm透水砖造型铺贴。 3.清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。 | 72 | m2 |  |  |
|  |  | 砌井与更换井盖：更换2个带边框铸铁井盖60×60cm，1个100×100cm带边框铸铁井盖，3个直径70cm带边框铸铁井盖，所有井盖下方需用方砖和砂浆砌井，深度根据原有深度一致。 | 6 | 个 |  |  |
| 3 | S15号教工宿舍人脸识别门禁系统及不锈钢门安装 | 单元门：不锈钢框架内嵌夹胶钢化玻璃，尺寸为2.96m×2.8m；左侧立柱侧面：不锈钢框架内嵌夹胶钢化玻璃尺寸1.07m×2.8m；右侧立柱侧面：不锈钢框架内嵌夹胶钢化玻璃1.07m×2.8m。 边框型材：304不锈钢30mm×15mm，厚度≥1.5mm（整体）；钢化玻璃：符合GB 15763.2-2005标准，3C认证。厚度采用双5MM夹胶钢化玻璃；门尺寸：单扇门宽≥900mm，高度≥2100mm；双扇门总宽≥1500mm。 (具体根据现场实际情况调整)固定方式：采用不锈钢膨胀螺栓（间距≤500mm）或焊接固定（焊接点需做防锈处理）。 防水处理：门框与墙体间填充聚氨酯发泡胶，外侧用耐候密封胶密封。 五金调试：铰链安装后需多次开合测试，确保无卡滞、异响。五金配件：不锈钢铰链、执手需防腐耐磨。五金配件：不锈钢铰链、执手需防腐耐磨。外观无划痕、变形，开关灵活无噪音。密封胶条连续无断裂，排水孔畅通。门窗设计图纸（需采购方确认） | m2 | 14.26 |  |  |
|  |  | 闭门器：德国多玛闭门器 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 磁力锁：大华280KG磁力门锁 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 7寸智能门禁一体机(室外)：大华DH-ASI41KH-M | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 门禁防雨遮阳罩：大华DH-ASF4K-ZY | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 布线及门禁安装辅材自行提供 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | S15号宿舍入口地砖铺贴 | 15号楼人脸门禁通道地面铺砖，新购18mm厚度大理石砖铺贴，（大理石砖尺寸规格和颜色由校方指定）；垃圾自行处理外运至校外。 | 15 | m2 |  |  |
| 合计 |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。                                                             公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：       联系电话：

附件四：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日

附件五：S15号楼不锈钢玻璃门禁安装效果图