江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生服务中心门口地面翻新及校园公共区域墙体粉刷项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年5月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生服务中心门口地面翻新及校园公共区域墙体粉刷项目，预算7万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有建筑工程施工、住宅室内装饰装修等与本项目相关资质。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门前路面大理石砖铺设（学生服务中心） | 下层台阶清除原大理石路面并向下挖25cm ，清除树根后整平夯实，5cm厚碎石垫层；16cm厚自拌C30混凝土路面，新购20mm厚度大理石砖铺贴，（大理石砖尺寸规格和颜色由校方指定）；垃圾自行处理外运至校外。 | 115.2 | m2 |
|  |  | 45米长的天然大理石路牙拆除重新修整平整对齐，另新购20米五莲花10cm*20cm*100cm天然大理石路牙将破损老旧的路牙更换，局部旧大理石利旧修补至教学楼C栋东侧花池边。 | 45 | m |
|  |  | 路牙旁损坏水泥路面修补：拆除至地面以下7cm做4cm的C30混凝土基层后铺3cm沥青路面，井盖两侧用C30混凝土恢复水平牢固，垃圾自行处理外运至校外。 | 22.3 | m2 |
|  |  | 用彩色透水砖复原造型树池。 | 9 | 个 |
|  |  | 屋檐下方地面损坏大理石60cm*60cm局部更换修补。 | 30 | 块 |
|  |  | 学生服务中心门口路面楼梯踏步长280cm×宽35cm，用20mm厚大理石砖满贴；学生超市门口200cm×宽35cm各一个，用20mm厚大理石砖满贴；学生超市西侧房间门后斜坡路面长250cm×宽130cm，用30mm厚大理石砖满贴。 | 3 | 个 |
| 2 | 墙面修复（北门围墙、学生餐厅、图书馆） | - 铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。 - 多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树） - 墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平，然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加101胶水，腻子要批两遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树） - 在墙面滚刷一层底漆 ，并使用滚筒或刷子均匀涂刷在墙面上。在底漆干燥后，根据需求选择合适的面漆颜色和光泽度，并进行均匀涂刷，至少需要涂刷两遍面漆，保证修复后的墙面与周边一致。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树） ☆施工地点：北门西侧及东侧内外墙288平方米、图书馆四周298平方米、计算机实训楼内部30平方米、学生餐厅后厨70平方米，学生餐厅北侧外墙200平方米、行政楼北门屋檐12平方米。 | 898 | m2 |
| 3 | 顶部防水修复（学生餐厅） | 学生餐厅北侧屋檐上方水平面清理干净，外墙有裂缝、孔洞等问题时，要及时使用专用的修补材料填补裂缝，然后分批次均匀涂刷2-3层的防水涂料，涂刷时应注意控制涂刷厚度，确保每一层的涂层均匀一致。对落水口、天沟等重要节点部位进行特殊处理，如增设防水卷材附加层、使用油膏密封等，确保防水的严密性。 | 36 | m2 |
| 4 | 墙体真色漆修复（北门门卫室） | - 1、铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。 - 2、多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树） - 3、墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平， - 然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加101胶水，腻子要批两遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树） - 4、辊涂抗碱底漆1-2遍，涂刷均匀。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树） - 5、用真石漆专用喷枪喷涂真石漆，不露底、不漏喷、无流坠，颜色与周边一致。 - ☆施工地点：北门卫室房屋外墙及伸缩门西侧内墙21平方米 | 21 | m2 |
| 5 | 铁质设施除锈防腐 | - 1、清除锈迹：将处理生锈区域使用钢丝刷或砂纸轻轻打磨锈迹，再使用除锈剂。 - 2、防锈处理：清除锈迹后，应对铁栅栏进行防锈处理。可以涂抹防锈漆或防锈油，涂抹时要均匀，确保每一处都覆盖到。 - ☆施工地点：篮球场围栏及支撑柱10平方米，溜冰场南北两侧休闲亭30平方米，溜冰场北侧铁扶梯10平方米。 - ☆注意事项：休闲亭、篮球场围栏及支撑柱需高空作业 | 50 | m2 |
| 6 | 木材防腐处理 | - 1、打磨表面：对凉亭表面进行打磨，去除旧漆和毛刺，使表面光滑。 - 2、涂刷保护漆：选择适合的防腐木油，重新涂刷凉亭表面，增强其防水、防紫外线和防腐蚀性能。 - ☆施工地点：行政楼东侧两个凉亭50平方米，教工餐厅后厨外围栏10平方米 | 60 | m2 |
| 7 | 雨水管修复 | - 学生服务中心后墙更换4根长4米110mm*2.6mmPVC雨水管，配置4个Φ110雨水斗；招待所雨水管修复8根，共计22米110mm*2.6mmPVC雨水管，更换6个Φ110雨水斗 | 38 | 米 |

2、施工要求：

（1）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。

（2）所有进场施工人员现场作业符合规范、确保安全，墙面修复平整、美观，地板铺装严丝合缝、平整对齐，施工结束后清运完现场垃圾。

（3）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（4）施工完成时间：2025年6月20日前。

（5）本项目涉及的所有内容免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、施工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，工程竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%。

5、响应文件组成：（须胶装打印，正本一份，副本两份）

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：

递交截止时间：2025年5月19日17:30（北京时间）(现场递交在三个工作日内，快递寄出时间为准）

递交方式：现场提交或顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  嵇老师收  15951269039

7、询价开启时间及地点：

时间：2025年5月20日上午10:00；

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2025年5月15日

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生服务中心门口地面翻新及校园公共区域墙体粉刷项目

响应文件

（响应人全称加盖公章）

在2025年5月20日前不准启封

附件二：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生服务中心门口地面翻新及校园公共区域墙体粉刷项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

学生服务中心门口地面翻新及校园公共区域墙体粉刷项目报价单

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门前路面大理石砖铺设（学生服务中心） | 下层台阶清除原大理石路面并向下挖25cm ，清除树根后整平夯实，5cm厚碎石垫层；16cm厚自拌C30混凝土路面，新购20mm厚度大理石砖铺贴，（大理石砖尺寸规格和颜色由校方指定）；垃圾自行处理外运至校外。 | 115.2 | m2 |  |  |
|  |  | 45米长的天然大理石路牙拆除重新修整平整对齐，另新购20米五莲花10cm*20cm*100cm天然大理石路牙将破损老旧的路牙更换，局部旧大理石利旧修补至教学楼C栋东侧花池边。 | 45 | m |  |  |
|  |  | 路牙旁损坏水泥路面修补：拆除至地面以下7cm做4cm的C30混凝土基层后铺3cm沥青路面，井盖两侧用C30混凝土恢复水平牢固，垃圾自行处理外运至校外。 | 22.3 | m2 |  |  |
|  |  | 用彩色透水砖复原造型树池。 | 9 | 个 |  |  |
|  |  | 屋檐下方地面损坏大理石60cm*60cm局部更换修补。 | 30 | 块 |  |  |
|  |  | 学生服务中心门口路面楼梯踏步长280cm×宽35cm，用20mm厚大理石砖满贴；学生超市门口200cm×宽35cm各一个，用20mm厚大理石砖满贴；学生超市西侧房间门后斜坡路面长250cm×宽130cm，用30mm厚大理石砖满贴。 | 3 | 个 |  |  |
| 2 | 墙面修复（北门围墙、学生餐厅、图书馆） | - 铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。 - 多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树） - 墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平，然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加101胶水，腻子要批两遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树） - 在墙面滚刷一层底漆 ，并使用滚筒或刷子均匀涂刷在墙面上。在底漆干燥后，根据需求选择合适的面漆颜色和光泽度，并进行均匀涂刷，至少需要涂刷两遍面漆，保证修复后的墙面与周边一致。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树） ☆施工地点：北门西侧及东侧内外墙288平方米、图书馆四周298平方米、计算机实训楼内部30平方米、学生餐厅后厨70平方米，学生餐厅北侧外墙200平方米、行政楼北门屋檐12平方米。 | 898 | m2 |  |  |
| 3 | 顶部防水修复（学生餐厅） | 学生餐厅北侧屋檐上方水平面清理干净，外墙有裂缝、孔洞等问题时，要及时使用专用的修补材料填补裂缝，然后分批次均匀涂刷2-3层的防水涂料，涂刷时应注意控制涂刷厚度，确保每一层的涂层均匀一致。对落水口、天沟等重要节点部位进行特殊处理，如增设防水卷材附加层、使用油膏密封等，确保防水的严密性。 | 36 | m2 |  |  |
| 4 | 墙体真色漆修复（北门门卫室） | - 1、铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。 - 2、多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树） - 3、墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平， - 然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加101胶水，腻子要批两遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树） - 4、辊涂抗碱底漆1-2遍，涂刷均匀。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树） - 5、用真石漆专用喷枪喷涂真石漆，不露底、不漏喷、无流坠，颜色与周边一致。 - ☆施工地点：北门卫室房屋外墙及伸缩门西侧内墙21平方米 | 21 | m2 |  |  |
| 5 | 铁质设施除锈防腐 | - 1、清除锈迹：将处理生锈区域使用钢丝刷或砂纸轻轻打磨锈迹，再使用除锈剂。 - 2、防锈处理：清除锈迹后，应对铁栅栏进行防锈处理。可以涂抹防锈漆或防锈油，涂抹时要均匀，确保每一处都覆盖到。 - ☆施工地点：篮球场围栏及支撑柱10平方米，溜冰场南北两侧休闲亭30平方米，溜冰场北侧铁扶梯10平方米。 - ☆注意事项：休闲亭、篮球场围栏及支撑柱需高空作业 | 50 | m2 |  |  |
| 6 | 木材防腐处理 | - 1、打磨表面：对凉亭表面进行打磨，去除旧漆和毛刺，使表面光滑。 - 2、涂刷保护漆：选择适合的防腐木油，重新涂刷凉亭表面，增强其防水、防紫外线和防腐蚀性能。 - ☆施工地点：行政楼东侧两个凉亭50平方米，教工餐厅后厨外围栏10平方米 | 60 | m2 |  |  |
| 7 | 雨水管修复 | - 学生服务中心后墙更换4根长4米110mm*2.6mmPVC雨水管，配置4个Φ110雨水斗；招待所雨水管修复8根，共计22米110mm*2.6mmPVC雨水管，更换6个Φ110雨水斗 | 38 | 米 |  |  |
| 合计 |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含税费、运输费、人工安装费等一切费用。

公司（加盖公章）

联系人：       联系电话：                 年   月   日

附件四：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日