江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院医务室楼改造项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年8月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院医务室楼改造项目，预算2.3万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照包含住宅室内装潢装饰、建筑工程等与本项目相关资质。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目 内容 | 施工要求及技术参数 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰面油漆（墙面） | - 位置：医务室二楼东西侧阳台及房间内部墙面。 2.施工要求及步骤 - ①基层处理：施工前要对墙面进行检查和处理，对损坏的墙面部分应先铲除原油漆层直至见到抹灰层，再对墙面打磨并清扫干净。 ②刮腻子：刮腻子的充分考虑基层或墙面的平整度，至少进行二遍。 ③底漆施工：施工时注意底漆的配比和涂刷厚度，以确保底漆的质量。 | 70.6 | 平方米 |
| 2 | 抹灰面油漆（顶面） | - 位置：医务室二楼东西侧阳台及房间内部顶面。 - 施工要求及步骤 - ①基层处理：施工前要对墙面进行检查和处理，对损坏的墙面部分应先铲除原油漆层直至见到抹灰层，再对墙面打磨并清扫干净。 ②刮腻子：刮腻子的充分考虑基层或墙面的平整度，至少进行二遍。 ③底漆施工：施工时注意底漆的配比和涂刷厚度，以确保底漆的质量。 | 43.5 | 平方米 |
| 3 | 室内塑胶 地板 | - 位置：医务室202室、204室、205室地面 2.施工要求及步骤 - ①基层处理：清理基层，确保地面平整、干燥，无油污、灰尘等杂质。 ②地坪预处理：使用地坪打磨机去除油漆、胶水等残留物，凸起和疏松的地块必须去除。 ③自流平施工：根据地面材质选用合适的处理剂进行打底。按照规定的水灰比搅拌自流平浆料，确保搅拌均匀，避免影响流动性和固化后的强度，根据地面情况做2mm-3mm厚自流平地面。 ④铺贴塑胶地板：根据房间尺寸裁剪塑胶地板，预铺在地面上，确保接缝对齐。使用胶粘剂粘贴地板，用木块推压挤出空气，确保地板平整无缝。材料要求：pvc地胶垫，1.8mm厚度以上，防滑耐磨，耐磨率99%以上，款式由校方选定。 ⑤养护和检查：施工完毕后立即封闭现场，避免重物撞击和人员频繁走动。确保塑胶地板表面平整、无气泡、接缝严密。 | 125.6 | 平方米 |
| 4 | 桌椅拆装及窗框修复 | 1.位置：203室窗框，205会议室桌椅。 2.修复木窗框与其他一致；拆卸205室房间内所有固定在地面的桌子和椅子，铺好地胶后重新安装，保护好地面及现场设施。 | 1 | 项 |
| 5 | 防水 | - 位置：医务室楼顶 2.施工要求及步骤 - ①清理基层：首先，需要清理屋顶的基层，去除尘土、杂物及原有防水层，确保基层干净、干燥，无明水。 ②附加层施工：在水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，以增强这些区域的防水效果。 ③铺贴卷材：铺贴防水卷材要确保卷材与基层粘贴牢固，无气泡和遗漏。 ④热熔封边：使用喷枪加热卷材搭接处，确保搭接处粘结牢固，边缘挤出沥青，末端用密封膏嵌填严密。 ⑤刷防水涂料：先刷第一遍防水涂料，确保涂料均匀、无遗漏，待第一遍干透后再刷第二遍，两遍涂料之间需保持一定时间间隔。 ⑥铺设保护层：在防水涂料表面铺设保护层，保护层需完全覆盖防水层，与基层结合牢固，无裂纹、气泡和脱落现象。 ⑦闭水试验：进行闭水试验，蓄水深度不小于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。 | 30 | 平方米 |
| 6 | 垃圾清运 | 自行清运以上所有建筑垃圾至校园外 | 1 | 项 |

2、施工要求：

（1）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）施工完成时间：2024年8月25日前。

（3）本项目涉及的所有装修改造内容免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、施工要求及技术参数要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币贰仟元整（¥: 2000元）履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：（响应人须递交正本壹份，副本贰份）

递交截止时间：2024年8月13日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：现场提交或顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院  嵇老师收  15951269039

7、询价开启时间及地点：

时间：2024年8月14日上午10:30；

地点行政楼会议室

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2024年8月9日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院医务室楼改造项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院医务室楼改造项目报价单

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰面油漆（墙面） | - 位置：医务室二楼东西侧阳台及房间内部墙面。 2.施工要求及步骤 - ①基层处理：施工前要对墙面进行检查和处理，对损坏的墙面部分应先铲除原油漆层直至见到抹灰层，再对墙面打磨并清扫干净。 ②刮腻子：刮腻子的充分考虑基层或墙面的平整度，至少进行二遍。 ③底漆施工：施工时注意底漆的配比和涂刷厚度，以确保底漆的质量。 | 70.6 | 平方米 |  |  |
| 2 | 抹灰面油漆（顶面） | - 位置：医务室二楼东西侧阳台及房间内部顶面。 - 施工要求及步骤 - ①基层处理：施工前要对墙面进行检查和处理，对损坏的墙面部分应先铲除原油漆层直至见到抹灰层，再对墙面打磨并清扫干净。 ②刮腻子：刮腻子的充分考虑基层或墙面的平整度，至少进行二遍。 ③底漆施工：施工时注意底漆的配比和涂刷厚度，以确保底漆的质量。 | 43.5 | 平方米 |  |  |
| 3 | 室内塑胶 地板 | - 位置：医务室202室、204室、205室地面 2.施工要求及步骤 - ①基层处理：清理基层，确保地面平整、干燥，无油污、灰尘等杂质。 ②地坪预处理：使用地坪打磨机去除油漆、胶水等残留物，凸起和疏松的地块必须去除。 ③自流平施工：根据地面材质选用合适的处理剂进行打底。按照规定的水灰比搅拌自流平浆料，确保搅拌均匀，避免影响流动性和固化后的强度，根据地面情况做2mm-3mm厚自流平地面。 ④铺贴塑胶地板：根据房间尺寸裁剪塑胶地板，预铺在地面上，确保接缝对齐。使用胶粘剂粘贴地板，用木块推压挤出空气，确保地板平整无缝。材料要求：pvc地胶垫，1.8mm厚度以上，防滑耐磨，耐磨率99%以上，款式由校方选定。 ⑤养护和检查：施工完毕后立即封闭现场，避免重物撞击和人员频繁走动。确保塑胶地板表面平整、无气泡、接缝严密。 | 125.6 | 平方米 |  |  |
| 4 | 桌椅拆装及窗框修复 | 1.位置：203室窗框，205会议室桌椅。 2.修复木窗框与其他一致；拆卸205室房间内所有固定在地面的桌子和椅子，铺好地胶后重新安装，保护好地面及现场设施。 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 防水 | - 位置：医务室楼顶 2.施工要求及步骤 - ①清理基层：首先，需要清理屋顶的基层，去除尘土、杂物及原有防水层，确保基层干净、干燥，无明水。 ②附加层施工：在水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，以增强这些区域的防水效果。 ③铺贴卷材：铺贴防水卷材要确保卷材与基层粘贴牢固，无气泡和遗漏。 ④热熔封边：使用喷枪加热卷材搭接处，确保搭接处粘结牢固，边缘挤出沥青，末端用密封膏嵌填严密。 ⑤刷防水涂料：先刷第一遍防水涂料，确保涂料均匀、无遗漏，待第一遍干透后再刷第二遍，两遍涂料之间需保持一定时间间隔。 ⑥铺设保护层：在防水涂料表面铺设保护层，保护层需完全覆盖防水层，与基层结合牢固，无裂纹、气泡和脱落现象。 ⑦闭水试验：进行闭水试验，蓄水深度不小于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。 | 30 | 平方米 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 自行清运以上所有建筑垃圾至校园外 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含税费、运输、材料及安装费等一切费用。

公司（加盖公章）

联系人：       联系电话：                 年   月   日

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日