江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院行政楼南侧主干道路牙及井盖修整项目

校内招采文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年9月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院行政楼南侧主干道路牙及井盖修整项目，预算4.5万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照含有建筑工程施工等与本项目相关范围资质。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路牙修整 | 1、拆除旧路牙，将拆除的废料集中堆放，工程后期统一清运。 2、清理基层：拆除后用扫帚或铲子清理基层的碎石、灰尘，若基层有松散部分，需进一步铲除至坚实层。 3、铺设碎石垫层：在清理后的基层上铺设 10cm 厚的碎石，用压路机或夯机将碎石压实，确保垫层密实度达标。根据设计标高，用水准仪在垫层上标出新路牙的安装高度线，确保后续安装高度一致。 4、在碎石垫层上铺设 2-3cm 厚的水泥砂浆，作为新路牙的粘结层，铺设面积随安装进度逐步推进，避免砂浆凝固。 5、安装路牙石：将新路牙石按放线位置摆放，用橡胶锤轻轻敲击，使路牙石与砂浆紧密结合，同时用水平尺检查路牙石的平整度和垂直度，调整至符合要求。 处理缝隙：路牙石之间的缝隙控制在 5-10mm，缝隙内填入水泥砂浆，用抹子压实抹光，确保缝隙填充饱满。 6、新购50米100*200*1000mm花岗岩路牙石。 地点：教师服务中心至学生餐厅东侧，溜冰场东侧路段，学生服务中心南侧。 7、施工路段需有安全防护设施（如隔离桩+隔离带隔离）。 | 520 | 米 |
| 2 | 井盖修整 | 拆除路牙石一侧30cm宽度、地面以下8cm的混凝土基层，切割路牙石另一侧沥青路5cm宽、5cm深，井盖竖着放并用C40混凝土恢复水平牢固，垃圾自行处理外运至校外。 | 520 | 米 |
| 3 | 井盖新购 | 自行采购50*40*4cm雨水球墨铸铁井盖 | 280 | 块 |
| 4 | 防锈处理 | 原有井盖正反两面喷涂两遍黑色金属油漆 | 1000 | 块 |

2、施工要求：

（1）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。

（3）施工完成时间：2025年10月31日前。

（4）本项目涉及的所有工程内容免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、施工要求及技术参数要响应校内招采文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币贰仟元整（¥: 2000元）的履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：

（1）报价单（原件加盖公章）；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

①营业执照副本，其营业执照须含建筑工程施工等与本项目相关范围资质；

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（3）法人身份证明和法人身份证；

（4）法人授权委托书、被委托人身份证（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（5）对公账户证明；

注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。

6、响应文件递交：

响应文件接收时间：2025年9月22日8:30至2025年9月28日17:30；逾期不候

递交方式：现场递交或顺丰快递，于2025年9月28日17:30之前送到或寄达，逾期不候；

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312

7、开启时间及地点：

时间：2025年9月29日14:30；

地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。

三、校内招采评价标准

- 最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。

- 四、定标

- 采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2025年9月22日

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

行政楼南侧主干道路牙及井盖修整项目

响应文件

（响应人全称加盖公章）

在2025年9月29日前不准启封

附件二：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院行政楼南侧主干道路牙及井盖修整项目校内招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

行政楼南侧主干道路牙及窨井盖修整项目报价单

| 序号 | 项目内容 | 施工要求及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路牙修整 | 1、拆除旧路牙，将拆除的废料集中堆放，用路锥隔离带隔离，后期统一清运。 2、清理基层：拆除后用扫帚或铲子清理基层的碎石、灰尘，若基层有松散部分，需进一步铲除至坚实层。 3、铺设碎石垫层：在清理后的基层上铺设 10cm 厚的碎石，用压路机或夯机将碎石压实，确保垫层密实度达标。根据设计标高，用水准仪在垫层上标出新路牙的安装高度线，确保后续安装高度一致。 4、在碎石垫层上铺设 2-3cm 厚的水泥砂浆，作为新路牙的粘结层，铺设面积随安装进度逐步推进，避免砂浆凝固。 5、安装路牙石：将新路牙石按放线位置摆放，用橡胶锤轻轻敲击，使路牙石与砂浆紧密结合，同时用水平尺检查路牙石的平整度和垂直度，调整至符合要求。 处理缝隙：路牙石之间的缝隙控制在 5-10mm，缝隙内填入水泥砂浆，用抹子压实抹光，确保缝隙填充饱满。 6、新购50米100*200*1000mm花岗岩路牙石。 地点：教师服务中心至学生餐厅东侧，溜冰场东侧路段，学生服务中心南侧 | 520 | 米 |  |  |
| 2 | 井盖修整 | 拆除路牙石一侧30cm宽度、地面以下8cm的混凝土基层，切割路牙石另一侧沥青路5cm宽、5cm深，井盖竖着放并用C40混凝土恢复水平牢固，垃圾自行处理外运至校外。 | 520 | 米 |  |  |
| 3 | 井盖新购 | 自行采购50*40*4cm雨水球墨铸铁井盖 | 280 | 块 |  |  |
| 4 | 防锈处理 | 原有井盖正反两面喷涂两遍黑色金属油漆 | 1000 | 块 |  |  |
| 合计 |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。                                                             公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：                      联系电话：

附件四：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：          年   月   日