江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院宿舍楼围栏安装

及岗亭地面更换项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年10月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院宿舍楼围栏安装及岗亭地面更换项目，预算2万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照包含住宅室内装潢装饰或建筑工程等与本项目相关资质。

二、项目需求

1、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S13宿舍楼围栏及栅栏门安装 | 安装不锈钢围栏及栅栏门： 1、挖掘大小60cm*60cm*60cm坑槽，坑槽底部铺设一层碎石，浇筑C30混凝土地基； 2、主立柱80mm*80mm*1.5mm、主立柱间距1m左右（需预埋地面以下500mm以上）；横杆38mm*38mm*1.0mm每个栏片配置5根横杆；竖杆圆管Φ25mm*1.0mm间距120mm（围栏具体样式由甲方指定）。 3、留1扇宽800mm*高2000mm开门（围栏高度为2.6m具体样式由甲方指定） | 米 | 3 |
| 2 | S13宿舍楼边设备围栏安装 | 安装不锈钢围栏： 1、挖掘大小60cm*60cm*60cm坑槽，坑槽底部铺设一层碎石，浇筑C30混凝土地基； 2、主立柱80mm*80mm*1.5mm、主立柱间距2.3m左右（需预埋地面以下500mm以上）；横杆38mm*38mm*1.0mm每个栏片配置3根横杆；竖杆圆管Φ25mm*1.0mm间距120mm（围栏高度为1.2m具体样式由甲方指定）。 | 米 | 25.1 |
| 3 | 岗亭地面铺装 | - 拆除原有地面下方龙骨，使用60mm*40mm*1.5mm镀锌管向下移位2.5cm处重新焊接，共计54米镀锌管（需切割后焊接14小根）。 2、房间内部铺设陶瓷静电地板，参数如下：全钢外壳结构，优质水泥填充，陶瓷贴面，底面采用 ST14 拉伸板， 表面选用 SPCC 硬质钢材，地板四周采用“ L ”型边条封边间，边条压制牢固不易脱落，支座使用钢板压成型，丝杆高度可任意调节， 横梁选用方管制作。 （1）有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品； （2）进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶，钢壳静电喷塑，采光、耐磨、装饰性强； （3）采用加强结构，超强承重耐压，表面平整； （4）四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可用为空调通风，维修方便； （5）完成面高度 250mm：配套壁厚 1.2mm 加厚支架，上托片 3mm，下托片 2mm，0.8mm防震横梁，螺丝。 （6）规格：600×600×40mm，集中荷载≥1960N，极限荷载≥5880N，均布荷载≥9720N/㎡，防火性能：A1级。 - 3、拆除原地面后的根据现场实际情况进行调整维修方案，如房屋四周下方的龙骨无法切除，需用合适的规格且其他参数一样的陶瓷静电地板进行切割铺装，保证房间内部陶瓷地板满铺。 | 平 方 米 | 25.6 |
| 4 | 垃圾外运 | 建筑垃圾运至校外5公里外 | 项 | 1 |

2、施工要求：

（1）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。

（2）进场焊工须有焊工证，所有进场施工人员现场作业符合规范、确保安全，陶瓷静面地板铺装平整、美观，不锈钢围栏安装牢固、整齐，施工结束后清运完现场垃圾。

（3）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（4）施工完成时间：2024年10月31日前。

（5）本项目涉及的所有内容免费质保一年。

3、报价要求：报价应包括材料、运输、施工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应询价文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币贰仟元整（¥: 2000元）履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

5、响应文件组成：（须胶装打印，正本一份，副本两份）

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：

递交截止时间：2024年10月21日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：现场提交或顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  嵇老师收  15951269039

7、询价开启时间及地点：

时间：2024年10月22日上午10:00；

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

- 2024年10月17日

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

宿舍楼围栏安装及岗亭地面更换项目

响应文件

（响应人全称加盖公章）

在2024年10月22日前不准启封

附件二：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院宿舍楼围栏安装及岗亭地面更换项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院宿舍楼围栏安装及岗亭地面更换项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S13宿舍楼围栏及栅栏门安装 | 安装不锈钢围栏及栅栏门： 1、挖掘大小60cm*60cm*60cm坑槽，坑槽底部铺设一层碎石，浇筑C30混凝土地基； 2、主立柱80mm*80mm*1.5mm、主立柱间距1m左右（需预埋地面以下500mm以上）；横杆38mm*38mm*1.0mm每个栏片配置5根横杆；竖杆圆管Φ25mm*1.0mm间距120mm（围栏具体样式由甲方指定）。 3、留1扇宽800mm*高2000mm开门（围栏高度为2.6m具体样式由甲方指定） |  | 米 | 3 |  |  |
| 2 | S13宿舍楼边设备围栏安装 | 安装不锈钢围栏： 1、挖掘大小60cm*60cm*60cm坑槽，坑槽底部铺设一层碎石，浇筑C30混凝土地基； 2、主立柱80mm*80mm*1.5mm、主立柱间距2.3m左右（需预埋地面以下500mm以上）；横杆38mm*38mm*1.0mm每个栏片配置3根横杆；竖杆圆管Φ25mm*1.0mm间距120mm（围栏高度为1.2m具体样式由甲方指定）。 |  | 米 | 25.1 |  |  |
| 3 | 岗亭地面铺装 | - 拆除原有地面下方龙骨，使用60mm*40mm*1.5mm镀锌管向下移位2.5cm处重新焊接，共计54米镀锌管（需切割后焊接14小根）。 2、房间内部铺设陶瓷静电地板，参数如下：全钢外壳结构，优质水泥填充，陶瓷贴面，底面采用 ST14 拉伸板， 表面选用 SPCC 硬质钢材，地板四周采用“ L ”型边条封边间，边条压制牢固不易脱落，支座使用钢板压成型，丝杆高度可任意调节， 横梁选用方管制作。 - （1）有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品； （2）进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶，钢壳静电喷塑，采光、耐磨、装饰性强；（3）采用加强结构，超强承重耐压，表面平整； （4）四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可用为空调通风，维修方便； （5）完成面高度 250mm：配套壁厚 1.2mm 加厚支架，上托片 3mm，下托片 2mm，0.8mm防震横梁，螺丝。 （6）规格：600×600×40mm，集中荷载≥1960N，极限荷载≥5880N，均布荷载≥9720N/㎡，防火性能：A1级。 3、拆除原地面后的根据现场实际情况进行调整维修方案，如房屋四周下方的龙骨无法切除，需用合适的规格且其他参数一样的陶瓷静电地板进行切割铺装，保证房间内部陶瓷地板满铺。 |  | 平 方 米 | 25.6 |  |  |
| 4 | 垃圾外运 | 建筑垃圾运至校外5公里外 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | ¥： （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含材料、运输、施工、税金等所有费用。

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件四：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日