江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院高立柱广告牌采购及安装项目

校内招采文件

江苏食品药品职业技术学院

2026年8月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院高立柱广告牌采购及安装项目，预算金额4.8万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照须包含广告设计制作、钢结构施工相关内容等与本项目相关范围的资质。

二、项目需求

（一）项目内容

| 序号 | 项目名称 | 项目概况、技术参数及施工要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高立柱广告牌 | - 板材：国标1.8mm 镀锌板，防腐耐用。内部主龙骨15cm*15cm壁厚4mm个厚。产品工艺： 下料-剪板-折弯-焊接-预组装-一次清洗-打磨-二次清洗-干燥-静电吸附粉末涂层-高温固化-附件制作-整体组装-调试质检-包装-配送等工序，确保产品尺寸精准度以及外观整齐。高立柱广告牌尺寸12m*2.7m*0.8m，详见效果图。 - 2.主线采用三芯4平方电缆100米，内部电源线和变压器根据现场需要自行安排，电缆和电线品牌推荐江南、正泰、珠江。另外配置KG316T时控开关一个、电表一个、漏保一个，品牌：人民、德力西、正泰。 3.字体：双面不锈钢发光字；颜色：高温静电喷塑，多色可选，进口塑粉，吸附能力强，环保耐用。喷涂厚度120米欧，经过220度高温烘烤，确保产品无蚀，十年内不褪色不超过5%。四周加灯带56米，双面18个大字和14个小字，字体尺寸详见效果图。本项目含运输、吊装、施工等。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 地面基础混凝土 | - C25混凝土基础，开挖2m*1.5m*3m坑洞，放置预埋件后浇筑混凝土。 2.钢筋预埋件：尺寸1.5m*1.2m*2.6m地脚锚栓：8.8级热镀锌M30，共8根；总长1400mm，埋入1100mm，外露300mm，配双螺母、平垫、螺纹保护套。下锚固锚板：Q235B热镀锌，600×600×16mm。锚板锚固筋：HRB400E Φ20，12根，单根长850mm，穿孔塞焊，焊缝高≥12mm。定位架：∠63×6 热镀锌角钢，上下两套定位框，控制锚栓位置及垂直度。 基础钢筋笼：竖向主筋HRB400E Φ18共8 根；箍筋Φ8@200，底部500mm加密@100；底板底网Φ16@180单层双向。 | 6 | 立方米 |  |
| 3 | 小立柱广告牌 | 一杆六页，不锈钢发夜光80*25cm大小指示牌6个，镀锌钢管立柱下方上圆，高度3.5米，杆体壁厚：统一4.5mm，法兰盘：400×400×12mm，配M18地脚4根。 | 1 | 根 |  |

（二）施工要求

1.施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。

2.现场作业符合规范、确保安全、简洁、美观，施工结束后清运完现场垃圾。

3.施工完成时间：2026年9月20日前。

4.项目所用材料有厂家正规的质检报告，所有材料免费质保三年。

（三）报价要求

报价应包括材料、运输、施工、税金等所有费用。内容、技术参数、数量要响应采购文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

（四）付款方式

本项目没有预付款，中标方在签订合同前向采购方支付人民币伍仟元整（¥5000.00）作为履约保证金；竣工验收合格后付至合同价的80%，工程结算审计结束后付至审计价的100%；履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。

（五）响应文件组成

1.报价单（原件加盖公章）；

2.提供下列材料：

①营业执照副本，其营业执照须包括广告设计制作、钢结构施工相关内容等与本项目相关范围；

②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式见附件）；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见附件）；

3.法人身份证明和法人身份证；

4.对公账户证明；

注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。

（六）响应文件递交

响应文件接收时间：2026年8月20日8:30至2026年8月25日17:30；逾期不候

递交方式：现场递交或顺丰快递，于2026年8月25日17:30之前送到或寄达，逾期不候；

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312

（七）开启时间及地点

时间：2026年8月26日15:00

地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。（各响应人无需到场）

三、校内招采评价标准

# 最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。

四、定标

# 采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。

# 江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

# 2026年8月20日

附件1：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院高立柱广告牌采购及安装项目

响应文件

（响应人全称加盖公章）

在2026年8月26日前不准启封

附件2：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院高立柱广告牌采购及安装项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目概况、技术参数及施工要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高立柱广告牌 | - 1.板材：国标1.8mm 镀锌板，防腐耐用。内部主龙骨15cm*15cm壁厚4mm个厚。产品工艺： 下料-剪板-折弯-焊接-预组装-一次清洗-打磨-二次清洗-干燥-静电吸附粉末涂层-高温固化-附件制作-整体组装-调试质检-包装-配送等工序，确保产品尺寸精准度以及外观整齐。高立柱广告牌尺寸12m*2.7m*0.8m，详见效果图。 - 2.主线采用三芯4平方电缆100米，内部电源线和变压器根据现场需要自行安排，电缆和电线品牌推荐江南、正泰、珠江。另外配置KG316T时控开关一个、电表一个、漏保一个，品牌：人民、德力西、正泰。 3.字体：双面不锈钢发光字；颜色：高温静电喷塑，多色可选，进口塑粉，吸附能力强，环保耐用。喷涂厚度120米欧，经过220度高温烘烤，确保产品无蚀，十年内不褪色不超过5%。四周加灯带56米，双面18个大字和14个小字，字体尺寸详见效果图。本项目含运输、吊装、施工等。 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 地面基础混凝土 | - 1.C25混凝土基础，开挖2m*1.5m*3m坑洞，放置预埋件后浇筑混凝土。 2.钢筋预埋件：尺寸1.5m*1.2m*2.6m地脚锚栓：8.8级热镀锌M30，共8根；总长1400mm，埋入1100mm，外露300mm，配双螺母、平垫、螺纹保护套。 下锚固锚板：Q235B热镀锌，600×600×16mm。 锚板锚固筋：HRB400E Φ20，12根，单根长850mm，穿孔塞焊，焊缝高≥12mm。 定位架：∠63×6 热镀锌角钢，上下两套定位框，控制锚栓位置及垂直度。 基础钢筋笼：竖向主筋HRB400E Φ18共8 根；箍筋Φ8@200，底部500mm加密@100；底板底网Φ16@180单层双向。 | 6 | 立方米 |  |  |
| 3 | 小立柱广告牌 | 一杆六页，不锈钢发夜光80*25cm大小指示牌6个，镀锌钢管立柱下方上圆，高度3.5米，杆体壁厚：统一4.5mm，法兰盘：400×400×12mm，配M18地脚4根。 | 1 | 根 |  |  |
| 合计 |  | ¥ （人民币大写 ） |  |  |  |  |

备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：                                                           联系电话：

附件3：无重大违法记录承诺书

## 承 诺 书

江苏食品药品职业技术学院：

本单位在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代表（签字）：

响应人名称（加盖单位公章）：

日期：   年   月   日

注：

1.信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2.信用信息查询截止时点：招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日；

3.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应人，将拒绝其响应；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

附件4：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

## 承 诺 书

江苏食品药品职业技术学院：

本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

响应人法定代表人或授权代表（签字）：

响应人名称（加盖单位公章）：

日期：   年   月   日

附件5：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，请贵校将往来结算款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：   年   月   日